单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

一、项目名称：金寨路校区3、4、6栋和紫云路校区7、8、12、18、19、20栋学生宿舍维修改造项目-公寓家具采购项目

二、预算金额：1100万元

三、项目概况：

学校暑期进行学生公寓维修改造，更换固定公寓床，保障学生使用。

（一）供货及安装期限：接采购人通知，10个日历天完成安装

（二）包装和运输：中标人负责包装及运输工作

（三）资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（四）付款条件：货物进场安装完成经验收合格后一次性付款

（五）安装调试、质保及售后服务要求

1、公寓床具及配套高度、宽度、深度等尺寸等参数要求尺寸安装不符合安装场所尺寸要求的，则以实际安装尺寸作为标准，合同签订后中标人应进行现场复测，确定精准尺寸，防止安装空间实际尺寸与图纸不符或有误差而导致货物无法安装等情况。最终以学校现场使用条件及采购人需求为准。若因中标人未勘察复测或勘察不清造成无法安装带来的一切损失由中标人自行承担。

2、中标人负责在货物送达采购人使用现场，完成安装调试，向采购人提出验收申请。

3、搬运安装过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏及下水道堵塞的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标人支付。

4、在质保期内，因中标人自身产品和安装质量原因而出现的质量问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

5、中标人必须为采购人提供上门服务，中标人须自接到报修后 1 小时响应， 2小时内组织实施维修。若不能及时响应并开展维修，可由采购人直接派员进行处理，若确属中标人原因造成，则所需费用自合同款项余额中双倍扣除。由此造成的损失，采购人保留索赔的权利。如果中标人在收到报修通知后 1 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但费用和风险由中标人承担。其中产生的拆除、运输、包装、安装、配件等相关的所有费用由中标人自行承担。

四、技术参数等要求【各单位可以批注形式提出合理化建议各单位请根据本单位实际情况填写】

| 主要技术要求 （性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求） | 包别名称：第1包：紫云路校区7、8、12栋 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名 称 | 技术要求 | 数量 |
|  | 1 | ▲公寓组合床（二连三人位） | 一、规格尺寸 整体规格约为长4000mm×宽900mm×高2160mm（高度不计蚊帐杆），具体以现场实际空间为准。 二、钢制部件 工艺要求：主材由优质冷轧钢带压制成型管件，焊接打磨处理，无流挂、焊疤、虚焊等现象；钢制件表面预处理，脱脂、水洗、陶化工艺、除油锈后表面形成保护层经粉末涂料高温静电喷涂，厚度均匀，避免喷涂瑕疵，激光焊缝在不见光面。 1.边立柱：采用管材裸厚≥1.5mm的优质钢制作，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面尺寸周长≥230mm，立柱侧面及后方均增加钢管连接，整体稳固美观。管材截面不少于 6 个面组成，靠外边为圆弧面倒角避免磕碰撞伤，正面无挂壁件、挂孔、连接配件等外露。边立柱与床厅挂件接触面不少于 3 个面，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口均要求采用优质 PP 塑料静音内外塞。 ●2. 中立柱：采用管材裸厚≥1.5mm 的优质钢制作，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面周长≥ 240mm，整体稳固美观。中立柱两侧与床厅挂件接触面不少于3 个面，管材截面不少于 6 个面组成。中立柱上下封口均要求采用优质 PP 塑料静音内外塞。 3.床横梁：长横梁由冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管，截面尺寸横截面周长≥220mm，壁厚≥1.5mm，短横梁横截面周长≥190mm，壁厚≥1.2mm。 ●4.床前护栏：外形规格≥1450mm×350mm×18mm，护栏位于床长横梁的上方;基材采用E0级三聚氰胺饰面刨花板,板材采用整条木板厚度≥18mm;四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，采用大型注塑设备整体一次成型，底侧共设计4处与床架插管连接，钢管规格：≥35mm×16mm×1.6mm椭圆管，插管深度不低于195mm确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝。护栏档板采用钢木整体结合式，护栏背面须带有永久性安全警示线。 5.床头护栏：外形规格≥800mm×350mm×18mm，竖管≥2根设置，护栏底部设置挡絮板，以防床上物品掉落，板材采用≥18mmE0级三聚氰胺饰面刨花板。 6.中床头护栏：外形规格≥500mm×350mm×18mm护栏底部设置挡絮板，板材采用≥18mmE0级三聚氰胺饰面刨花板 7.床换：采用管材裸厚≥1.2mm 的优质钢制作，不少于 4 根，管材截面周长≥90mm，经轧压线辊压成型，并高频焊接成闭口型材管。管材截面为梯形，下部为圆弧。上方安装与床换长度一致的弹性塑料消音件。 ●8.爬梯：梯子采用≥Φ30mm×1.5mm 圆形钢管，立管数控弯折成型。梯子踏板≥415mm×128mm×1.5mm，采用优质冷轧钢板冲压成型；上面加装ABS工程塑料所制的内嵌式带夜光防滑塑料板，内嵌式夜光防滑塑料板具备≥6个与踏板固定卡扣栓，支撑板表面需加塑料楼梯踏板，采用注塑工艺一次成型，材料为全新环保聚乙烯，形状与楼梯脚踏板完全贴合，起到良好的防滑及防潮作用（不允许采用3D打印）。 ●9.床板：采用双面刨光厚度≥15mm全新杉木板，杉木铺板≤8块，板间缝隙≤5mm，规格按铁床实际空间制作；床板下方加≥30×40mm 硬杂木加强筋，加强筋条数不少于 4 条,整体床板无板皮、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠。 ●10.蚊帐杆：采用≥ 16mm×0.8mm 圆管，顶部带塑料封头，封头为葫芦形，中间小两头大可套蚊帐绳索。下部采用工业式旋钮防滑设计。蚊帐杆不使用时可缩入立柱内，使用时可在长度范围内任意高度调节锁紧，并增加防掉落设计。 11.卡式连接件： 采用≥ 2mm 厚优质钢板经冲压一次成型，挂件经拉伸成型后不少于3个接触面并冲压不少于3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成,挂件由挂齿板和结构板双层满焊设计，挂齿不外漏，提高整体强度。 | 3154套床位（含4张单人床铺） |
|  | 2 | 组合家具 | 一、规格尺寸（以房间实际尺寸为准） 学习桌：1920L×750W×750H（mm） 书架：1920L×240W×950H（mm） 桌下储物柜：深度≥400mm 注：两组学习桌、书架对角摆放 二、木材要求 所有板材采用环保 E0级多层三聚氰胺饰面刨花板。书桌面厚度≥25mm，柜门板≥ 18mm；其余侧板和书桌横板≥ 15mm。 三、组合木质家具 1、学习桌桌面：外形规格≥1920mm×750mm×27mm，多功能桌面板采用25mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面刨花板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，上下包边各高出桌面1mm，总厚度27mm，带来更好的防腐、防潮、防变形性能；四边椭圆弧渐变顺向倒角，四角连续曲面，防止桌面边角与学生发生磕碰。 2、桌下柜门板：外形规格≥680mm×400mm×18mm,基材采用≥18mm厚度的E0级三聚氰胺饰面刨花板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用一次注塑成型技术，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，免额外明拉手设计，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，门板3块。 5、外露可视边截面处均采用环保PVC封边条，厚度≥1.0mm，胶粘剂采用热熔胶，全自动四联线封边机封边。 6、柜脚：柜体底部支撑防潮脚，外形规格≥ 75mm×75mm×45mm；底部配套PP注塑脚垫，核心用途为柜体底部支撑及防潮防护；边角经冲压圆滑处理，无毛刺、无变形。 7、五金件均采用优质五金件。铰链：二段力，转动十万次，门扇任意位置定位，不反弹。 |  |
|  |  | 侧边储物柜 | 1、规格尺寸（以房间实际尺寸为准，不遮挡墙上空气开关开合）≥400L×800W×2400H（mm） 2、木材要求： 主材采用E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作，刨花板基材，厚度≥18mm。每个衣柜分为上中下三层设计。 ●3、门板 采用E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作，刨花板基材，厚度≥18mm，门板尺寸符合学生日常使用需求，便于学生拿取衣物，四周边部整体注塑成型且无接缝，注塑成型后自带塑料拉手，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，衣柜门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面。 4、柜脚：柜体底部支撑防潮脚，外形规格≥ 75mm×75mm×45mm；底部配套PP注塑脚垫，核心用途为柜体底部支撑及防潮防护；边角经冲压圆滑处理，无毛刺、无变形。 5、五金件均采用优质五金件。铰链：二段力，转动十万次，门扇任意位置定位，不反弹。 | 1050组 |
|  | 3 | 方凳 | ●一、方凳尺寸 （1）凳面尺寸：≥350mm×250mm×18mm； （2）凳子高度：≥430mm； （3）钢管直径：≥φ32mm； （4）方凳腿部中间位置需用同一种材质并用工字型连接。 二、相关材料要求： （1）钢管厚度（不含涂层）：≥1.5mm； （2）所用钢管必须先酸洗磷化处理后再塑粉，油漆必须达到国家环保标准； （3）板面材料为：厚度≥18mm的多层装饰面板。 方凳示意图 | 3150张 |
|  |  | 单人床 | 共4张单人床铺，其中2张为值班室工作人员床铺，尺寸为1.2*2m，2张学生宿舍床铺，尺寸为1.0*2m，单人床铺无需提供设计图等图纸，材质参照上述公寓床要求。 | 4张 |
|  | 包别名称：第2包：紫云路校区18、19、20栋 |  |  |  |
|  | 序号 | 名 称 | 技术要求 | 数量 |
|  |  | 公寓组合床（三联三人位） | 一、规格尺寸 整体规格约长6000mm×宽900mm×高2160mm（高度不计蚊帐杆），具体以现场实际空间为准。 注：19#学生公寓5间四人间，有10套按照单床位＞2100m长度制作，保障大个子学生使用。 二、钢制部件 工艺要求：主材由优质冷轧钢带压制成型管件，焊接打磨处理，无流挂、焊疤、虚焊等现象；钢制件表面预处理，脱脂、水洗、陶化工艺、除油锈后表面形成保护层经粉末涂料高温静电喷涂，厚度均匀，避免喷涂瑕疵，激光焊缝在不见光面。 1.边立柱：采用管材裸厚≥1.5mm的优质钢制作，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面尺寸周长≥230mm，立柱侧面及后方均增加钢管连接，整体稳固美观。管材截面不少于 6 个面组成，靠外边为圆弧面倒角避免磕碰撞伤，正面无挂壁件、挂孔、连接配件等外露。边立柱与床厅挂件接触面不少于 3 个面，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口均要求采用优质 PP 塑料静音内外塞。 ●2.中立柱：采用管材裸厚≥1.5mm 的优质钢制作，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面周长≥ 240mm，整体稳固美观。中立柱两侧与床厅挂件接触面不少于3 个面，管材截面不少于 6 个面组成。中立柱上下封口均要求采用优质 PP 塑料静音内外塞。 3.床横梁：长横梁由冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管，截面尺寸横截面周长≥220mm，壁厚≥1.5mm，短横梁横截面周长≥190mm，壁厚≥1.2mm。 ●4.床前护栏：外形规格≥1450mm×350mm×18mm，考虑爬梯位置，有一个床前护栏尺寸≥1350mm×350mm×18mm，护栏位于床长横梁的上方;基材采用E0级三聚氰胺饰面刨花板,板材采用整条木板厚度≥18mm;四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，采用大型注塑设备整体一次成型，底侧共设计4处与床架插管连接，钢管规格：≥35mm×16mm×1.6mm椭圆管，插管深度不低于195mm确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝。护栏档板采用钢木整体结合式，护栏背面须带有永久性安全警示线。 5.床头护栏：外形规格≥800mm×350mm×18mm，竖管≥2根设置，护栏底部设置挡絮板，以防床上物品掉落，板材采用≥18mmE0级三聚氰胺饰面刨花板。 6.中床头护栏：外形规格≥500mm×350mm×18mm护栏底部设置挡絮板，板材采用≥18mmE0级三聚氰胺饰面刨花板。 8.床换：采用管材裸厚≥1.2mm 的优质钢制作，不少于 5 根，管材截面周长≥90mm，经轧压线辊压成型，并高频焊接成闭口型材管。管材截面为梯形，下部为圆弧。上方安装与床换长度一致的弹性塑料消音件。 ●9.爬梯：梯子采用≥Φ30mm×1.5mm 圆形钢管，立管数控弯折成型。梯子踏板≥415mm×128mm×1.5mm , 采用优质冷轧钢板冲压成型；上面加装ABS工程塑料所制的内嵌式带夜光防滑塑料板，内嵌式夜光防滑塑料板具备≥6个与踏板固定卡扣栓，支撑板表面需加塑料楼梯踏板，采用注塑工艺一次成型，材料为全新环保聚乙烯，形状与楼梯脚踏板完全贴合，起到良好的防滑及防潮作用（不允许采用3D打印），其中一个爬梯两人共用，另一个爬梯在床的一侧。 ●10.床板：采用双面刨光厚度≥15mm全新杉木板，杉木铺板≤8块，板间缝隙≤5mm，规格按铁床实际空间制作；床板下方加≥30×40mm 硬杂木加强筋，加强筋条数不少于 4 条,整体床板无板皮、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠。 ●11.蚊帐杆：采用≥ 16mm×0.8mm 圆管，顶部带塑料封头，封头为葫芦形，中间小两头大可套蚊帐绳索。下部采用工业式旋钮防滑设计。蚊帐杆不使用时可缩入立柱内，使用时可在长度范围内任意高度调节锁紧，并增加防掉落设计。 12.卡式连接件： 采用≥ 2mm 厚优质钢板经冲压一次成型，挂件经拉伸成型后不少于3个接触面并冲压不少于3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成,挂件由挂齿板和结构板双层满焊设计，挂齿不外漏，提高整体强度。 | 2291张床位（含3张单人床铺） |
|  |  | 组合家具 | 二、公寓床组合（尺寸按实际空间制作） 1、衣柜规格尺寸≥750L×600W×1700H（mm） ●1.1门板：上门板规格（带成型锁扣孔）≥400mm×400mm×18mm；下门板（带成型锁扣孔）规格≥1200mm×400mm×18mm，采用E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作，厚度不小于18mm。四周边部整体注塑成型且无接缝，注塑成型后自带塑料拉手，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，衣柜门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面。 2、带书架学习桌 2.1学习桌规格≥1200L×600W×760H（mm）；书架≥1200L×240W×350H（mm） 2.2主材采用厚度不小于15mm与25mm的E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作；抽屉底板采用5mm中密度纤维板制作。书架层板采用厚度不小25mm三聚氰胺饰面刨花板，增强承重。书架与学习桌侧边加装侧板，将学习桌、书架、桌下柜与床架连接成为一个整体。 2.3学习桌桌面：规格≥1200mm×600mm×25mm采用E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作，厚度不小于25mm；边部整体注塑成型且无接缝，注塑成型使前后端为45°倒斜边。 3、桌下柜 ●3.1桌下柜屉面板：规格≥145mm×400mm×18mm，采用E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作，厚度≥18mm。边部整体注塑成型且无接缝，注塑成型后自带塑料拉手，屉面板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，对穿一次注塑成型锁孔，确保屉面板在闭合时不与木板基材发生摩擦。 3.2桌下柜门板：规格≥480mm×400mm×18）mm，采用E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作，厚度≥18mm。四周边部整体注塑成型且无接缝，注塑成型后自带塑料拉手，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔。 4、铰链：二段力，转动不低于八万次，门扇任意位置定位，不反弹。滑轨：底轨16寸400mm长，耐磨，滚动十万次。 5、外露可视边截面处均采用环保PVC封边条，厚度不小于1.0mm，胶粘剂采用热熔胶，全自动四联线封边机封边。 6、柜脚：柜体底部支撑防潮脚，外形规格≥ 75mm×75mm×95mm；底部配套PP注塑脚垫，核心用途为柜体底部支撑及防潮防护；边角经冲压圆滑处理，无毛刺、无变形。 |  |
|  |  | 公寓椅 | 外形规格≥ 800mm×480mm×480mm； 1、椅面板：采用改性聚丙烯一次注塑成型，座板两端微翘，前沿向下弧度设计。材质应绿色环保无异味，硬度高、 韧性强； 2、椅架：脚架弯管采用≥Φ22mm×2.0mm 圆管。 3、脚垫：脚架下方带塑料一体成型的内塞。 4、焊接：采用二氧化碳保护焊 CHW5006镀铜焊。 | 2288张 |
|  |  | 单人床 | 共3张单人床铺，均为值班室工作人员床铺，尺寸为1.2*2m，单人床铺无需提供设计图等图纸，材质参照上述公寓床要求。 | 3张 |
|  | 包别名称：第3包：金寨路校区3、4、6栋 |  |  |  |
|  | 序号 | 名 称 | 技术要求 | 数量 |
|  |  | 公寓组合床（两联三人位/两联两人位/一人位） | 一、规格尺寸 整体规格约为长4000mm×宽900mm×高2160mm（高度不计蚊帐杆），具体以现场实际空间为准 注：6#学生公寓每层一个房间，共36套按照单床位＞2100m长度制作；3#、4#学生公寓有40间三人间，120套单人组合公寓床。 二、钢制部件 工艺要求：主材由优质冷轧钢带压制成型管件，焊接打磨处理，无流挂、焊疤、虚焊等现象；钢制件表面预处理，脱脂、水洗、陶化工艺、除油锈后表面形成保护层经粉末涂料高温静电喷涂，厚度均匀，避免喷涂瑕疵，激光焊缝在不见光面。 1.边立柱：采用管材裸厚≥1.5mm的优质钢制作，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面尺寸周长≥230mm，立柱侧面及后方均增加钢管连接，整体稳固美观。管材截面不少于 6 个面组成，靠外边为圆弧面倒角避免磕碰撞伤，正面无挂壁件、挂孔、连接配件等外露。边立柱与床厅挂件接触面不少于 3 个面，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口均要求采用优质 PP 塑料静音内外塞。 ●2. 中立柱：采用管材裸厚≥1.5mm 的优质钢制作，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面周长≥240mm，整体稳固美观。中立柱两侧与床厅挂件接触面不少于3 个面，管材截面不少于 6 个面组成。中立柱上下封口均要求采用优质 PP 塑料静音内外塞。 3.床横梁：长横梁由冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管，截面尺寸横截面周长≥220mm，壁厚≥1.5mm，短横梁横截面周长≥190mm，壁厚≥1.2mm。 ●4.床前护栏：外形规格≥1450mm×350mm×18mm，护栏位于床长横梁的上方;基材采用E0级三聚氰胺饰面刨花板,板材采用整条木板厚度≥18mm；四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，采用大型注塑设备整体一次成型，底侧共设计4处与床架插管连接，钢管规格：≥35mm×16mm×1.6mm椭圆管，插管深度不低于195mm确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝。护栏档板采用钢木整体结合式，护栏背面须带有永久性安全警示线。 5.床头护栏：外形规格≥800mm×350mm×18mm，竖管≥2根设置，护栏底部设置挡絮板，以防床上物品掉落，板材采用≥18mmE0级三聚氰胺饰面刨花板。 6.中床头护栏：外形规格≥480mm×350mm×18mm护栏底部设置挡絮板，板材采用≥18mmE0级三聚氰胺饰面刨花板。 7.床换：采用管材裸厚≥1.2mm 的优质钢制作，不少于5 根，管材截面周长≥90mm，经轧压线辊压成型，并高频焊接成闭口型材管。管材截面为梯形，下部为圆弧。上方安装与床换长度一致的弹性塑料消音件。 ●8.爬梯：梯子采用≥Φ30mm×1.5mm 圆形钢管，立管数控弯折成型。梯子踏板≥415mm×128mm×1.5mm , 采用优质冷轧钢板冲压成型；加装ABS工程塑料所制的内嵌式带夜光防滑塑料板，内嵌式夜光防滑塑料板具备≥6个与踏板固定卡扣栓，支撑板表面需加塑料楼梯踏板，采用注塑工艺一次成型，材料为全新环保聚乙烯，形状与楼梯脚踏板完全贴合，起到良好的防滑及防潮作用（不允许采用3D打印）。 ●9.床板：采用双面刨光厚度≥15mm全新杉木板，杉木铺板≤8块，板间缝隙≤5mm，规格按铁床实际空间制作；床板下方加≥30×40mm 硬杂木加强筋，加强筋条数不少于 4 条,整体床板无板皮、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠。 ●10.蚊帐杆：采用≥ 16mm×0.8mm 圆管，顶部带塑料封头，封头为葫芦形，中间小两头大可套蚊帐绳索。下部采用工业式旋钮防滑设计。蚊帐杆不使用时可缩入立柱内，使用时可在长度范围内任意高度调节锁紧，并增加防掉落设计。 11.卡式连接件： 采用≥ 2mm 厚优质钢板经冲压一次成型，挂件经拉伸成型后不少于3个接触面并冲压不少于3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成,挂件由挂齿板和结构板双层满焊设计，挂齿不外漏，提高整体强度。 | 1007套（含3张单人床铺） |
|  |  | 组合家具（3#、4#公寓） | 二、床下衣柜及学习桌组合（尺寸按实际空间制作） 1、衣柜≥750L×600W×1700H（mm） 1.1门板：上门板规格（带成型锁扣孔）≥400mm×400mm×18mm；下门板（带成型锁扣孔）规格≥1200mm×400mm×18mm，采用E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作，刨花板基材，厚度不小于18mm。四周边部整体注塑成型且无接缝，注塑成型后自带塑料拉手，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，衣柜门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面。 2、带书架学习桌 2.1学习桌规格≥1200L×600W×760H（mm）；书架≥1200L×240W×350H（mm） 2.2主材采用厚度不小于15mm与25mm的E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作，抽屉底板≥5mm。书架层板采用厚度不小25mm三聚氰胺饰面刨花板，增强承重。书架与学习桌侧边加装侧板，将学习桌、书架、桌下柜与床架连接成为一个整体。 2.3学习桌桌面：规格≥1200mm×600mm×25mm采用E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作，厚度不小于25mm；边部整体注塑成型且无接缝，注塑成型使前后端为45°倒斜边。 3、桌下柜 ●3.1桌下柜屉面板：规格≥145mm×400mm×18mm，采用E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作，刨花板基材，厚度≥18mm。边部整体注塑成型且无接缝，注塑成型后自带塑料拉手，屉面板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，对穿一次注塑成型锁孔，确保屉面板在闭合时不与木板基材发生摩擦。 3.2桌下柜门板：规格≥480mm×400mm×18mm，采用E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作，厚度≥18mm。四周边部整体注塑成型且无接缝，注塑成型后自带塑料拉手，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔。 4、铰链：二段力，转动不低于八万次，门扇任意位置定位，不反弹。滑轨：底轨16寸400mm长，耐磨，滚动十万次。 5、外露可视边截面处均采用环保PVC封边条，厚度不小于1.0mm，胶粘剂采用热熔胶，全自动四联线封边机封边。 6、柜脚：柜体底部支撑防潮脚，外形规格≥ 75mm×75mm×95mm；底部配套PP注塑脚垫，核心用途为柜体底部支撑及防潮防护；边角经冲压圆滑处理，无毛刺、无变形。 | 404组 |
|  |  | 组合家具（6#公寓） | 一、规格尺寸（以房间实际尺寸为准） 学习桌：1920L×750W×750H（mm） 书架：1920L×240W×950H（mm） 桌下储物柜：深度≥400mm 注：两组学习桌、书架对角摆放 二、木材要求 所有板材采用环保 E0级多层三聚氰胺饰面刨花板，刨花板基材。书桌面厚度≥25mm，柜门板≥ 18mm；其余侧板和书桌横板≥ 15mm。 三、组合木质家具 1、学习桌桌面：外形规格≥1920mm×750mm×27mm，多功能桌面板采用25mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面刨花板制作，刨花板基材，四周边部整体注塑成型且无接缝，上下包边各高出桌面1mm，总厚度27mm，带来更好的防腐、防潮、防变形性能；四边椭圆弧渐变顺向倒角，四角连续曲面，防止桌面边角与学生发生磕碰。 2、桌下柜门板：外形规格≥680mm×400mm×18mm,基材采用≥18mm厚度的E0级三聚氰胺饰面刨花板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用一次注塑成型技术，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，免额外明拉手设计，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，门板3块。 5、外露可视边截面处均采用环保PVC封边条，厚度≥1.0mm，胶粘剂采用热熔胶，全自动四联线封边机封边。 6、柜脚：柜体底部支撑防潮脚，外形规格≥ 75mm×75mm×45mm；底部配套PP注塑脚垫，核心用途为柜体底部支撑及防潮防护；边角经冲压圆滑处理，无毛刺、无变形。 7、五金件均采用优质五金件。铰链：二段力，转动十万次，门扇任意位置定位，不反弹。 | 200组 |
|  |  | 门口衣柜 （6#公寓） | 一、规格尺寸 大衣柜≥2400L×500W×2800H（mm），长度均分为六格，保证宿舍六位学生使用。 二、材质要求 1、主材：采用厚度不小于18mm的E0级环保三聚氰胺饰面刨花板制作。 ●2、门板：采用18mm厚度的E0级三聚氰胺饰面刨花板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用一次注塑成型技术，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，免额外明拉手设计，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔。 上下小门板尺寸≥600mm×400mm×18mm； 大门板尺寸≥1200mm×400mm×18mm 3、底部钢架： 3.1材质要求：采用25mm×25mm×1.5mm，连接管采用20mm×20mm×1.0mm 方管； 3.2工艺：钢架经过酸洗磷化处理，焊接点少，表面经细致打磨处理，无痕无渣，接触人体或外露处部件无毛刺、刃口，整体轮廓感明显，更显美观，安全实用。 3.3配件：配有 PP 塑料可调节脚内塞，保证不平整地面方便调节。 | 100组 |
|  |  | 行李架 （3#、4#公寓） | 一、外形规格≥900mm×600mm×1500mm 二、材质描述： 1、钢架：立柱采用≥25mm×25mm，厚度1.2mm的矩管，层架采用≥20mm×20mm，厚度1.0mm的矩管组合焊接而成。 2、结构：行李架分为四层设计，第一层离地≥60mm,第一层高度≥800mm，第二层至第四层≥400mm，(包含管材、板材尺寸在内），每层有18mm厚度的E0级三聚氰胺饰面刨花板，便于学生放置物品。 3、工艺：钢架经过酸洗磷化处理，焊接点少，表面经细致打磨处理，无痕无渣，接触人体或外露处部件无毛刺、刃口，整体轮廓感明显，更显美观，安全实用，送货到现场需有定制包装，不能出现钢架部分暴露在外面，与其它物体接触导致掉漆； 4、配件：配有 PP 塑料内塞。 | 220个 |
|  |  | 公寓椅 （3#、4#公寓） | 外形规格≥ 800mm×480mm×480mm； 1、椅面板：采用改性聚丙烯一次注塑成型，座板两端微翘，前沿向下弧度设计。材质应绿色环保无异味，硬度高、 韧性强； 2、椅架：脚架弯管采用≥Φ22mm×2.0mm 圆管。 3、脚垫：脚架下方带塑料一体成型的内塞。 4、焊接：采用二氧化碳保护焊 CHW5006镀铜焊。 | 404张 |
|  |  | 公寓方凳 （6#公寓） | ●一、方凳尺寸 （1）凳面尺寸：≥350mm×250mm×18mm； （2）凳子高度：≥430mm； （3）钢管直径：≥φ32mm； （4）方凳腿部中间位置需用同一种材质并用工字型连接。 二、相关材料要求： （1）钢管厚度（不含涂层）：≥1.5mm； （2）所用钢管必须先酸洗磷化处理后再塑粉，油漆必须达到国家环保标准； （3）板面材料为：厚度≥18mm的多层装饰面板。 | 600张 |
|  |  | 单人床 | 共3张单人床铺，均为值班室工作人员床铺，尺寸约为0.9*2m，按照值班室尺寸合理配置，材质参照上述公寓床要求。 | 3张 |

五、商务部分调研

（一）认证证书（具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的且在有效期内的认证，提供证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台官网认证信息查询截图，具备请打“√”）

1. 中国绿色产品认证（认证范围包含：组合公寓床类家具）；

2. 低甲醛家具产品认证（家具甲醛限量产品认证证书），（认证范围包含：组合公寓床类家具）；

3. 家具防火阻燃质量等级认证AAA 级（或阻燃等级产品认证证书或产品阻燃等级认证证书），认证范围包含：组合公寓床类家具；

4. 家具耐久性质量认证（认证范围包含：组合公寓床类家具）；

5. 售后服务相关认证(认证范围包含：组合公寓床类家具）

6. 质量管理体系认证（认证范围包含：组合公寓床类家具）

7. 职业健康安全管理体系认证(认证范围包含：组合公寓床类家具）

注：1.投标文件中提供全国认证认可信息公共服务平台官网认证信息查询截图。

2、投标人提供的认证范围名称无需与“组合公寓床”字样完全一致，能够体现公寓床核心内容，属于“组合公寓床”类家具（如“公寓床”类或“上床下桌”类等）均予以认可。

（二）所投产品检测报告

提供具有 CMA 及 CNAS 标识的满足要求的检测报告（受检单位为投标人）扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图，具备请打“√”，如不具备请标注原因）

1、、投标文件中提供第三方有权检测机构出具完整且连续的带有CMA或CNAS标识的“立柱” 检测报告扫描件，检测项包含但不限于：外观性能（金属件-喷漆（塑）涂层），产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力），高温蠕变持久试验（试验温度300℃、试验应力80MPa、加载24h后试样应不断裂），腐蚀膏腐蚀试验（试验48h后、试样表面未出现腐蚀点、保护等级≥9级）；检测依据包含但不限于：GB/T 2039-2024、GB/T 6465-2008、GB/T 3325-2024。

不具备的原因：

2、投标文件中提供第三方检测机构出具完整且连续的带有CMA 或CNAS标识的“卡式连接件”检测报告扫描件。检测项目包含但不限于：理化性能-产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力），力学性能（抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率），中性盐雾试验120h保护评级≥9级、外观评级≥9级，裂纹尖端张开位移≥0.15，泊松比0.28~0.35；检测依据包含但不限于：GB/T 3325-2024、GB/T 21143-2014、GB/T 22315-2008、GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021。

不具备的原因：

3、投标文件中提供第三方检测机构出具完整且连续的带有CMA 或CNAS标识的“床换（床板支撑）”检测报告扫描件。检测项目包含但不限于：外观性能（金属件-管材、金属件-焊接件），环境属性-产品有害物质限量（家具涂层可迁移元素-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba），高温蠕变持久试验（试验温度300℃，试验应力80MPa，加载24h后，试样应不断裂），裂纹尖端张开位移≥0.15；检测依据包含但不限于：GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 21143-2014、GB/T 2039-2024。

不具备的原因：

4、投标文件中提供第三方有权检测机构出具完整且连续的带有CMA或CNAS标识的“一次性注塑成型多功能封边桌面” 检测报告扫描件，检测项包含但不限于：外观要求（软硬质覆面人造板、软硬质覆面人造板-污斑）、理化性能-木制件表面理化性能-软、硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕）、耐火极限；检测依据包含但不限于：GB/T 3324-2024、GB/T 34749-2017、GB/T 39600-2021。不具备的原因：

5、投标文件中提供第三方有权检测机构出具完整且连续的带有CMA或CNAS标识的“一次性注塑成型多功能封边门板”检测报告扫描件，检测项包含但不限于：外观要求（软硬质覆面人造板-污斑、软硬质覆面人造板-干花、湿花）、理化性能-木制件表面理化性能-软、硬质覆面（耐划痕、耐污染性能、抗冲击）、甲醛释放量，检测依据包含但不限于：GB/T 3324-2024、GB/T 39600-2021。

不具备的原因：

6、投标文件中提供第三方有权检测机构出具完整且连续的带有CMA和CNAS标识的“三聚氰胺饰面刨花板”检测报告扫描件，检测项包含但不限于：外观质量（合格品）（（干花、湿花）、污班、表面划痕、表面压痕、透底、纸板错位、表面孔隙、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、崩边）、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、握螺钉力-板面）、甲醛释放量，检测依据包含但不限于：GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021。

不具备的原因：

7、投标文件中提供第三方有权检测机构出具完整且连续的带有CMA或CNAS标识的“塑料座背板”检测报告扫描件，检测项包含但不限于外观（塑料件外观）、理化性能-塑料件（硬度、耐冷热循环）、塑料材料理化性能（冲击强度）、热老化试验200h（拉伸强度保持率≥90%）、脆化温度≤-10℃。检测依据应至少包含GB/T 32487-2016、GB/T 7141-2008、GB/T 5470-2008。

不具备的原因：

7、投标文件中提供第三方有权检测机构出具完整且连续的带有CMA或CNAS标识的“塑料座背板”检测报告扫描件，检测项包含但不限于外观（塑料件外观）、理化性能-塑料件（硬度、耐冷热循环）、塑料材料理化性能（冲击强度）、热老化试验200h（拉伸强度保持率≥90%）、脆化温度≤-10℃。检测依据应至少包含GB/T 32487-2016、GB/T 7141-2008、GB/T 5470-2008。

不具备的原因：

8、投标文件中提供第三方检测机构出具完整连续的带有CMA 或CNAS标识的“工程塑料（PP）”检测报告扫描件。检测项目包含但不限于：塑料件外观、硬度、热老化试验200h（80℃）（拉伸强度保持率、断裂伸长率保持率）、氧化诱导时间（180℃）、维卡软化温度；检测依据包含但不限于：GB/T 32487-2016、GB/T 7141-2008、GB/T 19466.6-2009、GB/T 1633-2000。

不具备的原因：

（三）投标人实力

具有与本项目相关的生产和加工专业设备（具备请打“√”）

电子开料锯 全自动数控弯管机注塑机

光纤激光切割机封边机焊接机器人

数控加工中心设备自动喷涂线

其他：

备注：

（1）如为自有：投标时须提供设备的购置合同和购置发票扫描件、现场实物照片；

（2）如为租赁：投标时须提供设备的租赁合同、设备出租方的购置发票、购置合同扫描件和现场实物照片；

（3）如设备名称与所列设备名称不同，但具备同等功能或更好性能的，投标文件中附上设备产品说明书等材料，经评标委员会认可后可以得分。

（四）免费质保期

所投产品免费质保期在满足招标文件要求的3年的基础上，可增加      年免费质保期。

（五）投标人业绩（提供业绩合同及验收证明材料扫描件，如材料无法体现合同签订时间、 供货内容等关键评审因素时，须另提供业主单位出具的证明材料扫描件，否则不予认可）

自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准），投标人具有    个公寓床（或公寓组合床）供货业绩。

五、其他方面的建议

备注：如有意见请以批注形式体现，请务必填写公司名称、联系人及联系方式，以便沟通联系，盖章后扫描发送至指定邮箱，谢谢！